### LABORATORIO NO. 02

### “Ensamblador, DEBUG y Sistemas Numéricos”

| ### Estudiante: | ### Carnet: |
| --- | --- |
| ### LÓPEZ RAMÍREZ, ADOLFO BERNARDO | ### 1203612 |

### Ejercicio 1: Utilización del Ensamblador y el Enlazador

### Utilizando los archivos “Ejemplo1.asm” y “Ejemplo2.asm” genere el código objeto y el programa ejecutable utilizando el Ensamblador “TASM” y el Enlazador “TLINK”.

### Conteste las siguientes preguntas:

- Cuando se genera el ejecutable del archivo “Ejemplo2.asm”, ¿cuál es la advertencia que se muestra en pantalla? ¿Por qué muestra esa advertencia?

### La advertencia que se genera es la siguiente: “Warning: no stack”. La cual nos indica que no se declaró el segmento de pila (o stack) dentro del programa que deseamos ejecutar.

- Modificado el programa para que no muestre la advertencia, ¿cuál es el resultado del programa, es decir, por qué se imprime ese carácter y no un 30?

### Se imprime el carácter * debido a que nosotros estamos mandando a imprimir una suma de números hexadecimales por lo que el resultado no es el que nosotros deseamos. Tenemos 2 variables con valor de 15h y al sumarlo nosotros esperaríamos una respuesta de 30, sin embargo, el resultado de la suma es 2A, que es el valor hexadecimal para el carácter * en ASSCII.

- Modifique el código del archivo “Ejemplo2.asm” y utilizando la tabla de códigos ASCII, imprima en pantalla una letra “Z”.

### Ejercicio 2: Utilización del Modo “DEBUG”

### Comandos del Modo “DEBUG”:

- N	Nombrar un programa.

- L        	Se encarga de cargar el programa.

- U       	"Desensamblar" código máquina y pasarlo a código simbólico.

- A        	Ensamblar instrucciones simbólicas y pasarlas a código máquina.

- D        	Mostrar el contenido de un área de memoria.

- E        	Introducir datos en memoria, iniciando en una localidad específica.

- G       	Correr el programa ejecutable que se encuentra en memoria.

- P       	Proceder o ejecutar un conjunto de instrucciones relacionadas.

- Q       	Salir de la sesión con DEBUG.

- R       	Mostrar el contenido de uno o más registros.

- T       	Rastrear la ejecución de una instrucción.

- W       	Escribir o grabar un programa en disco.

Utilizando el Modo “DEBUG” de DOS cargue el programa “Ejemplo2.exe” y responda las siguientes preguntas:

- ¿En qué dirección de memoria inicia el código del programa?

Empezó en la dirección de memoria 0B06:0100 F1

- ¿En qué dirección de memoria termina el código del programa?

Termina en la dirección de memoria: 0B06:011F 0A550A

- Aparecen los comentarios en pantalla ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

Los comentarios no aparecen en la pantalla ya que en el modo debug solo aparecen las instrucciones no comentadas que se estén ejecutando en ese momento.

- Para cada una de las instrucciones del programa, escriba la dirección de memoria que tiene asignada:

| Dirección de memoria | Instrucción |
| --- | --- |
| 0B06E:0000 B8700B | Mov AX,@DATA |
| 0B06E:0003 8ED8 | Mov DS,AX |
| 0B06E:0005 B80000 | Mov AX,0000h |
| 0B06E:0008 BB0000 | Mov BX,0000h |
| 0B06E:000B B015 | Mov AL,15h |
| 0B06E:000D B315 | Mov BL,15h |
| 0B06E:000F 02C3 | Add AL,BL |
| 0B06E:0011 B130 | Mov CL,30h |
| 0B06E:0013 02C1 | Add AL,CL |
| 0B06E:0015 8AD0 | Mov DL,AL |
| 0B06E:0017 B402 | Mov AH,02 |
| 0B06E:0019 CD21 | Int 21h |
| 0B06E:001B B44C | Mov AH,4CH |
| 0B06E:001D CD21 | int 21h |

- ¿Cuál es la dirección del segmento de código?

La dirección del segmento de código (CS) es: 0B6E

- Antes de iniciar la ejecución por pasos del programa, ¿cuáles son los valores de los registros de propósito general?

| AX | BX | CX | DX |
| --- | --- | --- | --- |
| 0B70 | 0000 | 001F | 0000 |

- El valor del IP, ¿coincide con la dirección de inicio del programa?

No, la dirección de inicio del programa empieza en 0B06E:0000 B8700B mientras que el valor IP es 0003.

- Utilice el comando para el rastreo instrucción por instrucción y, por cada línea del código, escriba el contenido de los registros internos del CPU.